PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

NovaRetail SpA

| Actividad práctica | Gobernanza e Implementación de un SGSI |
| --- | --- |
| Asignatura | Gestión de la Ciberseguridad |
| Integrantes del grupo | Sergio Cubelli Savka Carvajal Joaquín Zambra Alejandro Tapia Filippo Moreno |
| Fecha de emisión | 22-04-2026 |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Aprobado |
| Clasificación | Interno |

PROC-SGSI-09 — Procedimiento de segmentación de red y revisión de reglas de firewall

Procedimiento operativo del SGSI de NovaRetail SpA.

1. Control documental

| Código | PROC-SGSI-09 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 22-04-2026 |
| Clasificación | Interno |
| Elaborado por | Equipo SGSI NovaRetail |
| Revisado por | CISO |
| Aprobado por | Gerencia General |
| Próxima revisión | 22-04-2027 |
| Políticas base | POL-SGSI-07 — Seguridad de red |

2. Objetivo

Definir los pasos para solicitar, aprobar, documentar y revisar las reglas de firewall y la segmentación de red de NovaRetail SpA, evitando la acumulación de reglas obsoletas o permisivas que aumenten la superficie de ataque.

3. Alcance

Aplica al firewall perimetral, firewalls internos, reglas de VLAN y listas de control de acceso (ACL) en switches y routers de la red de NovaRetail SpA (datacenter central, bodega regional y enlaces VPN a cloud).

4. Roles y responsabilidades

| CISO | Aprueba toda nueva regla de firewall y la arquitectura de segmentación. Lidera la revisión trimestral. |
| --- | --- |
| Gerencia TI (Infra) | Implementa y mantiene las reglas. Gestiona la documentación de la base de reglas. |
| Jefatura solicitante | Solicita nuevas reglas con justificación de negocio. |

5. Descripción del procedimiento

Paso 1 — Arquitectura de segmentación base

La red de NovaRetail está segmentada en las siguientes VLANs (mínimo):

| Segmento / VLAN | Sistemas incluidos | Nivel de acceso |
| --- | --- | --- |
| DMZ | Portal e-commerce, servidores web públicos | Internet → DMZ (solo 443/80). DMZ → Intranet bloqueado por defecto. |
| PCI | Pasarela de pago, BD transaccional PCI | Aislado. Solo acceso desde DMZ en puertos específicos + admin VPN+MFA. |
| Servidores | ERP, BD inventario, servidores internos | Acceso solo desde red corporativa y VPN. No accesible desde DMZ. |
| Corporativa | Estaciones de trabajo, correo, M365 | Acceso a internet filtrado. No acceso directo a PCI. |
| Bodega | Estaciones de bodega, escáneres | Acceso solo al ERP. Internet bloqueado. Físicamente segregado. |
| Gestión/OOB | Consolas de administración de red e infraestructura | Acceso solo desde IP de Gerencia TI + MFA. Totalmente aislado. |

Paso 2 — Solicitud de nueva regla de firewall

• La jefatura solicitante abre un ticket ITSM con el Formulario de Solicitud de Regla (FSR-03), indicando: origen (IP/VLAN), destino (IP/VLAN), puerto/protocolo, justificación de negocio, duración (permanente o temporal).

• Gerencia TI evalúa técnicamente si la regla es la mínima necesaria y si existe una alternativa más restrictiva.

• El CISO aprueba o rechaza la solicitud dentro de 48 horas hábiles.

• Las reglas aprobadas se implementan con un comentario en el firewall: [ticket ITSM]-[fecha]-[responsable].

• Las reglas temporales tienen fecha de expiración definida y se eliminan automáticamente o por recordatorio del ITSM.

• Reglas de emergencia: ante un incidente activo en curso, el CISO puede autorizar verbalmente la creación inmediata de una regla de firewall. Gerencia TI la implementa en ese momento y registra el ticket ITSM retroactivo dentro de las 2 horas siguientes, con la autorización del CISO documentada por escrito. La regla queda marcada como “Emergencia” y se revisa en la siguiente revisión trimestral.

Paso 3 — Revisión trimestral de reglas

Cada trimestre el CISO y Gerencia TI realizan una revisión completa de la base de reglas:

• Exportar el listado completo de reglas activas del firewall.

• Para cada regla: verificar si el ticket ITSM asociado sigue vigente y si el sistema origen/destino aún existe.

• Identificar reglas con tráfico cero en los últimos 90 días (candidatas a eliminación).

• Identificar reglas que permiten "any/any" o con puertos excesivamente amplios.

• Proponer eliminación o restricción de reglas obsoletas o permisivas.

• El CISO aprueba las eliminaciones; Gerencia TI las implementa dentro de 5 días hábiles.

• Se documenta el resultado de la revisión en el Informe Trimestral de Firewall.

Paso 4 — Revisión de firmware y configuración de dispositivos

• Gerencia TI verifica trimestralmente que el firmware de firewalls, switches y routers está actualizado (sin CVEs críticos sin parchear).

• Las configuraciones de dispositivos de red se respaldan mensualmente en el repositorio de configuraciones (cifrado, con control de versiones).

• Cualquier cambio de configuración de red requiere ticket ITSM y aprobación del CISO.

6. Registros y evidencias

• Formularios FSR-03 firmados por solicitud de nueva regla

• Base de reglas documentada con ticket asociado a cada regla

• Informe trimestral de revisión de firewall (CISO + Gerencia TI)

• Respaldos de configuración de dispositivos de red (mensual)

• Log de cambios de configuración de red (ITSM)

7. Documentos relacionados

• POL-SGSI-07 — Política de seguridad de red

• POL-SGSI-01 — Política de control de acceso

• SoA – controles 8.20, 8.21, 8.22 (ISO/IEC 27001:2022)

• Matriz de riesgos (R-05, R-14, R-16)

8. Control de cambios

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22-04-2026 | Emisión inicial del documento | Equipo SGSI NovaRetail |